АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЧНЕВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО   РАЙОНА   НОВОСИБИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2012  г.                                                                                                               № 9

Об  утверждении   Правил  содержания  устройств  наружного  освещения

На  основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава  Кочневского  сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить Правила  содержания  устройств  наружного  освещения (приложение).

2.   Опубликовать постановление   в газете «Кочневский  вестник».

3.   Контроль  исполнения   данного   постановления   оставляю   за   собой.

Глава   Кочневского

сельсовета                                                                                    А. И. Голубев

приложение 1

к постановлению

от 01.03.2012 г. № 9

ПРАВИЛА

СОДЕРЖАНИЯ    УСТРОЙСТВ    НАРУЖНОГО   ОСВЕЩЕНИЯ

1. Настоящие Правила являются нормативным актом, устанавливающим единый порядок по содержанию, эксплуатации устройств наружного освещения, а также устанавливающим режим освещения в вечернее и ночное время суток улиц,  подъездов зданий и иных мест общего пользования на территории  поселения, и обязательны для всех предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм собственности; граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

2. К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания (сборки, питательные пункты, ящики управления и т.д.).

3. Сети и устройства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, не допускается их эксплуатация при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

4. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться балансодержателями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

5. Запрещается самовольное подсоединение и подключение проводов и кабелей к сетям и устройствам наружного освещения.

6. Запрещается самовольный снос или перенос элементов наружного освещения.

7. Запрещается размещать строения, рекламные конструкции, производить строительные работы, посадку зеленых насаждений, парковку транспорта, складирование снега, мусора, строительных материалов и т.д. в охранной зоне воздушных и кабельных линий.

8. Организации, в ведении которых находятся устройства наружного освещения, обеспечивают их технически исправное состояние, при котором количественные и качественные показатели соответствуют заданным параметрам, своевременное включение и отключение и бесперебойную работу устройств наружного освещения в ночное время.

9. Включение устройств наружного освещения улиц частного сектора осуществляется посредством фотоэлемента, который реагирует на снижение естественной освещенности. Освещение дворовых территорий осуществляется жителями домов самостоятельно через выключатель, встроенный в подъездах этих домов, по мере снижения естественной освещенности.

10. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 85%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

11. Замена разбитой арматуры и ремонт устройств уличного освещения должны производиться в течение 5 (пяти) дней с момента обнаружения дефектов.

12. Ответственность за освещение придомовой территории несет эксплуатирующая организация, а за освещение другой территории муниципального образования  администрация  Кочневского  сельсовета.

13. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с отрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения.

14. Вывоз сбитых опор освещения, а также вывоз демонтируемых опор осуществляется собственниками (владельцами) в течение суток с момента обнаружения либо демонтажа.

15. Не допускается размещение на элементах устройств наружного освещения листовок, плакатов, рекламных конструкций, вывесок, дорожных знаков, перетягов и других видов подвесок без согласования с администрацией Кочневского сельсовета и  владельцем опор.