АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЧНЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО  РАЙОНА   НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2012 г.                                                                                               №   48

О мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на  территории Кочневского  сельсовета

Во исполнение п.п. 9,14 ст. 15  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», на основании Федеральных законов от 24.06.98 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 30.03.99 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с  Санитарными правилами при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.88 № 4607-88, утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР и в целях снижения неблагоприятного воздействия на здоровье населения и обеспечения экологической безопасности при обращении с ртутьсодержащими отходами и на основании распоряжения Губернатора Новосибирской области от 03.03.2008 года №47-р «О мероприятиях по предупреждению ЧС при обращении с ртутьсодержащими отходами на территории НСО»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

- Положение о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории Кочневского  сельсовета (приложение 1);

- типовую инструкцию о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории Кочневского  сельсовета (приложение 2);

- форму журнала учета образования и движения ртутьсодержащих отходов  (приложение 3).

2.Рекомендовать:

2.1.Руководителям  организаций  и  учреждений всех  форм  собственности организовать ежегодное проведение инвентаризации металлической ртути, её соединений, ртутьсодержащих приборов.

2.2.При получении информации о загрязнении зданий и помещений организовать их обследование, а в случае необходимости и проведение демеркуризации с привлечением специалистов Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

2.4. Организовать  информирование сотрудников о мероприятиях, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций при обращении с ртутьсодержащими отходами.

2.5. Назначить  ответственных  лиц  за  сбор и сдачу ртутьсодержащих отходов на временное  хранение  в  МУП « Кочневское» по ОУН.

2.6. Осуществлять своевременную сдачу ртутьсодержащих отходов на временное  хранение  в МУП «Кочневское» по ОУН.

3.   Назначить  директора  МУП «Кочневское» по ОУН  Гридина  П.М.  ответственным  за  сбор и  временное  хранение  ртутьсодержащих  отходов.

4.   Контроль за исполнением постановления  оставляю  за  собой.

Глава

Кочневского   сельсовета                                                              А. И. Голубев

Приложение  1

к постановлению

от 03.09.2012 №48

Положение

о порядке обращения со ртутьсодержащими  отходами на территории  Кочневского  сельсовета

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке обращения со ртутьсодержащими отходами на территории Кочневского  сельсовета (далее именуется - Положение) разработано в целях снижения неблагоприятного воздействия на здоровье населения и среду обитания путем организации системы контроля за ртутьсодержащими приборами, устройствами, продуктами их производства и потребления, включая бракованную продукцию, продукцию с истекшим сроком эксплуатации в том числе люминесцентные и ртутные лампы, термометры, тонометры, энергосберегающие лампы (ртутьсодержащими отходами) их сбора, обезвреживания и контроля за потоками  ртутьсодержащих отходов.

1.2. Требования Положения  рекомендованы к использованию организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории  поселения, а также гражданами.

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральными  законами от 10.01.2002 № 7 – ФЗ « Об охране окружающей среды, от 24.06.98 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Государственным стандартом 12.3.031-83 "Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности", утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 10.10.83 №4833, ГОСТ 1639 -78 « Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия», СанПиН 4607 -88 « Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением»

1.4. Обязательными документами при обращении с ртутьсодержащими отходами являются:

- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение либо паспорта опасных отходов;

- лимиты на размещение отходов;

- инструкция о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на предприятии;

- приказ руководителя о назначении лиц, ответственных за обращение с отходами 1- 4 класса опасности;

- документ установленного образца, подтверждающий прохождение обучения по обращению с отходами 1-4 класса опасности;

- журнал учета образования и движения ртутьсодержащих отходов;

- договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности (в том числе ртутьсодержащих).

1.5. Сведения о количестве ртутьсодержащих отходов, время подъезда машины, расходы на транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов определяются договором со специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности.

II. Порядок обращения со ртутьсодержащими отходами

2.1. Система обращения с ртутьсодержащими отходами состоит из следующих этапов:

- организационные мероприятия (обучение и инструктаж персонала, приобретение материалов и оборудования, обустройство мест временного хранения ртутьсодержащих отходов);

- сбор ртутьсодержащих отходов;

- временное хранение ртутьсодержащих отходов на территории предприятия;

- сдача для транспортирования ртутьсодержащих отходов к месту обезвреживания отходов.

2.2. Сбор, упаковка, временное хранение должны производиться в соответствии с требованиями Государственного стандарта 12.3.031-83 "Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности", утвержденного постановлением Госстандарта СССР от 10.10.83 №4833), Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.88 №4607-88, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.88 №4607-88.

2.3. Прием ртутьсодержащих отходов от граждан  осуществляет на территории поселения  МУП  «Кочневское» по ОУН.

2.4. Транспортирование ртутьсодержащих отходов производится организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности (в том числе ртутьсодержащих).

2.5. Предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели  обязаны вести постоянный учет получаемых и отработанных люминесцентных ламп, приборов с ртутным заполнением и металлической ртути с отражением в журнале учета образования и движения ртутьсодержащих отходов, проводить ежегодно их полную инвентаризацию с отражением в учетной документации.

2.6. В случае разлива ртути сбор, обезвреживание и демеркуризация производятся с привлечением организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности либо собственными силами и средствами по утвержденной Инструкции.

2.7. Оценка риска для здоровья населения в очагах загрязнения ртутью жилых и общественных зданий после проведения демеркуризации производится с привлечением аккредитованного лабораторного испытательного центра.

2.8. Сдача ртутьсодержащих отходов должна производиться организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (за исключением временного накопления).

2.9. Предприятия, организации, осуществляющие передачу ртутьсодержащих отходов на утилизацию, обязаны иметь оформленные должным образом документы, подтверждающие обезвреживание ртутьсодержащих отходов.

Приложение  2

к постановлению

от 03.09. 2012 №48

Типовая инструкция

о порядке обращения  со ртутьсодержащими отходами  на территории Кочневского  сельсовета

1. Общая часть.

1.1. Металлическая ртуть, ее соединения, приборы с ртутным наполнением и другие ртутные материалы при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с возможностью острых и хронических отравлений парами ртути, а также ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды.

Ртуть и ртутные материалы относятся к веществам первого класса опасности, а ряд соединений ртути (сулема, ртуть цианистая) - к сильнодействующим ядовитым веществам. Источниками загрязнения являются люминесцентные лампы ртутные, термометры (технические, медицинские и др.), приборы с ртутным заполнением, ртутные соединения. Ртуть металлическая – жидкий металл, не окисляется на воздухе, сильный яд, отравление происходит в результате вдыхания паров.  При хроническом отравлении поражает центральную нервную систему и почки. Пары ртути не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса, ни предела насыщения, не оказывают немедленного раздражающего действия на органы дыхания, зрения, кожный покров и т.д. Отходы производства и потребления, содержащие в своем составе металлическую ртуть и соли ртути, относятся так же  к первому классу опасности.

2. Обращение со ртутьсодержащими отходами.

2.1. Ртуть металлическая, ее соединения, приборы с ртутным заполнением подлежат строгому учету с записями о приходе, расходе, перемещении и приходе в негодность в специальном журнале. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован,  указано количество страниц и закреплен подписью и печатью руководителя.

2.2. Приказом руководителя назначаются лица, ответственные за сбор, хранение и своевременную сдачу ртутьсодержащих отходов.

2.3. К работе по замене и сбору отработанных (бракованных) ртутьсодержащих ламп допускаются электромонтеры, электрослесари после проверки знаний и прохождения инструктажа о мерах безопасности при выполнении данного вида работ. Работники, находящиеся в контакте с ртутьсодержащими отходами, обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами.

2.4. Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов должно производиться в специально оборудованных помещениях, закрепленных за ответственным лицом, при обеспечении полной сохранности. Кладовая по окончании рабочего дня должна закрываться на замок. Кладовые должны быть обеспечены автономной системой вентиляции, исключающей проход воздуховодов через другие помещения (в случае нарушения целостности приборов и выделения паров ртути).

Помещения для временного хранения ртутьсодержащих отходов должны быть защищены от химически агрессивных сред, атмосферных осадков, грунтовых вод. Двери помещения должны быть надежно закрыты и иметь надпись "Посторонним вход воспрещен".

Хранение ртутьсодержащих отходов должно осуществляться с соблюдением правил техники безопасности и санитарных норм.

2.5. Хранение отработанных ламп и термометров должно осуществляться в неповрежденных картонных коробках от ламп типа ЛБ, ДРЛ, фанерных коробках, коробках из ДСП в количестве не более 30 штук. Лампы типа ЛБ укладываются в тару с бумажными или картонными прокладками через каждый ряд. Лампы типа ДРЛ обертываются и укладываются послойно с прокладками.  Хранить упакованные отработанные лампы и др. следует на стеллажах, исключая повреждение упаковок.  В помещениях общественного назначения особой социальной значимости (школы, детские сады и т.п.) допускается временное хранение ртутьсодержащих отходов с неповрежденной ртутной системой. Срок временного хранения не должен превышать 1 месяц.

2.6. Разбитые термометры и другие стеклянные ртутные приборы с поврежденной ртутной системой хранятся отдельно, каждый в отдельном полиэтиленовом пакете, несколько пакетов укладываются в стальные емкости с плотно закрывающейся крышкой и маркировкой «для битых ртутьсодержащих отходов». Запрещается бой, вынос  отходов в места, не предусмотренные органами санитарно-эпидемиологического надзора  и охраны природы.

Собранная при случайном разливе или повреждении прибора ртуть, а также мелкие ртутьсодержащие элементы хранятся в толстостенной стеклянной таре с плотно закрытой крышкой.

2.7. Хранение отходов, указанных в пункте 2.5, допускается не более суток.

2.8. Транспортировка должна производиться  специализированным транспортом. В случае его отсутствия допускается транспортировка другими транспортными средствами, исключающими возможность создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде или жизни и здоровью людей. Водитель транспортного средства должен пройти инструктаж по технике безопасности.

2.9. При разливе небольшого количества ртути (при разгерметизации медицинского термометра, ртутьсодержащей лампы) необходимые демеркуризационные работы осуществляются работниками организаций в соответствии с Памяткой для проведения демеркуризационных работ.

2.10. При обращении со ртутьсодержащими отходами запрещается:

- хранить их в бытовых помещениях, под открытым небом, без тары, на грунтовой поверхности;

- выбрасывать в мусорные контейнеры, вывозить на свалки (полигоны), сливать ртуть в канализацию, закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару;

- выносить из организации, учреждения;

- хранить вблизи нагревательных или отопительных приборов;

- совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп;

- самостоятельно вскрывать корпуса неисправных ртутных приборов, дополнительно разламывать поврежденные стеклянные ртутные приборы с целью извлечения ртути;

- привлекать для работ с ртутью лиц, не прошедших предварительный инструктаж, и лиц моложе 18 лет.

3. Проведение демеркуризационных работ.

3.1. Лица, выделенные для проведения демеркуризационных работ  должны пройти специальное обучение, предварительный медицинский осмотр и быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты рук и глаз.

3.2. При обнаружении разлива ртути необходимо:

3.2.1. Принять меры по предотвращению переноса ртути на обуви, прекратив доступ к месту разлива.

3.2.2. Поставить в известность руководителя организации.

3.2.3. Удалить из помещения персонал, не занятый демеркуризационными работами.

3.2.4. Собрать ртутные капли подручными приспособлениями. Во избежание втирания ртути в пол и распространения ее по всему помещению собирание капель ртути начинают с периферии загрязненного участка и проводят по направлению к центру. Для сбора ртути пригодны: эмалированный совок, резиновая груша или хирургический отсос. Собранную ртуть перенести в приемник из небьющегося стекла или толстостенной стеклянной посуды, предварительно заполненный подкисленным раствором перманганата калия.

3.2.5. Убедиться, путем тщательного осмотра, в полноте сбора ртути, в том числе учесть наличие щелей в полу.

3.2.6. Обработать обильно (0,5-1,0 л/кв. м) загрязненные места с помощью кисти одним из следующих демеркуризационных растворов: 20%-ным раствором хлорного железа или 10%-ным раствором перманганата калия, подкисленного 5%-ной соляной кислотой.

3.2.7. Оставить демеркуризационный раствор на загрязненном месте на 4-6 часов.

3.2.8. Тщательно вымыть загрязненный участок мыльной водой.

3.2.9. Проветрить помещение.

3.2.10. Провести аналитические исследования содержания паров ртути в помещении в аккредитованной лаборатории.

3.2.11. После каждого этапа работ тщательно мыть руки. Все работы проводятся в резиновых перчатках и респираторе (марлевой повязке).

3.2.12. В случае выявления больших разливов ртути (более 1 медицинского термометра), а также попадания ртути в нагревательные приборы, сушильные шкафы, труднодоступные места, необходимо:

- выполнить мероприятия, указанные в пунктах 3.2 данной Типовой инструкции о порядке обращения со ртутьсодержащими отходами на территории города;

- удалить из помещения всех людей, отключить все электроприборы, обеспечить проветривание помещения, закрыть помещение;

- сообщить о происшествии оперативному дежурному единой диспетчерской службы района по телефону: 21-679;

- провести аналитические исследования содержания паров ртути в помещении в аккредитованной лаборатории.

4. Правила поведения при выявлении разбитых ртутьсодержащих ламп.

В случае выявления разбитых ртутьсодержащих ламп необходимо:

- поставить в известность руководителя предприятия (организации);

- удалить из помещения персонал, не занятый демеркуризационными работами;

- собрать осколки ламп подручными приспособлениями;

- убедиться, путем тщательного осмотра, в полноте сбора осколков, в том числе учесть наличие щелей в полу;

- сообщить о происшествии  дежурному единой диспетчерской службы по телефону 21-679;

- выполнить мероприятия, указанные в пунктах 3.2.6 – 3.2.11 данной Типовой инструкции о порядке обращения со ртутьсодержащими отходами на территории района.

5. Меры медицинской помощи при отравлении ртутью и ее соединениями.

Металлическая ртуть относится к чрезвычайно токсичным веществам в основном ингаляционного действия. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к ртутным отравлениям. Отравление происходит главным образом при вдыхании паров, 80% вдыхаемой ртути поглощается легкими. В зависимости от количества поступающей в организм ртути различают острое и хроническое отравление. Острое отравление парами ртути происходит при быстром поступлении их в организм в значительных количествах. Хронические отравления наступают при продолжительном контакте с небольшими концентрациями паров ртути.

Симптомы отравлений.

Характерными признаками отравления парами ртути являются: металлический привкус во рту, разрыхление десен, сильное слюнотечение. Впоследствии развиваются язвы на деснах, происходит выпадение зубов, поражение пищеварительного тракта и нервной системы. При незначительных концентрациях ртути наблюдается легкая возбудимость, мелкая дрожь частей тела, ослабление памяти. При остром отравлении нарушается деятельность кишечника, возникает рвота, распухают губы, десны, постепенно наступает упадок сердечной деятельности.

Первая помощь при отравлении парами ртути или попадании внутрь организма солей ртути - полный покой, полоскание рта слабым раствором бертолетовой соли, 5%-ным раствором хлорида цинка, 2%-ным раствором танина, принятие цистамина (0,3 г), далее срочная госпитализация пострадавшего. Так же можно принять внутрь яичный белок или касторовое масло.

6. Ответственность  за  несоблюдение  экологических  и

санитарно-эпидемиологических   требований  при  обращении  с

ртутьсодержащими   отходами.

6.1 Должностные лица, юридические лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований  при обращении с ртутьсодержащими отходами, причинившие вред окружающей среде, жизни и здоровью населения  несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение  3

к постановлению

от 03.09.2012 г. №48

ЖУРНАЛ
учета образования и движения ртутьсодержащих отходов на территории Кочневского  сельсовета
(наименование организации)
Дата начала ведения журнала_________________ 
Ответственный за ведение журнала _____________________________

| Учет образования РСО |  |  | Учет сдачи РСО на утилизацию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурное подразделение, сдавшее ртутьсодержащие отходы на временное хранение | Наименование (вид), количество (прописью) принятых ртутьсодержащих отходов на временное хранение | Лицо, сдавшее ртутьсодержащие отходы на временное хранение (фамилия, имя, отчество, дата, подпись) | Лицо, принявшее ртутьсодержащие отходы на хранение (фамилия, имя, отчество, дата, подпись) | Наименование (вид), количество (прописью) ртутьсодержащих отходов, сданных на обезвреживание | Лицо, сдавшее ртутьсодержащие отходы на обезвреживание (фамилия, имя, отчество, дата сдачи, подпись) | Документ, подтверждающий сдачу ртутьсодержащих отходов на обезвреживание (наименование, №, дата) |

Примечание:  в  зависимости  от  специфики  организации  форма  записи  в  журнале  может быть дополнена или  изменена.