СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ                                                                                                                КОЧНЕВСКОГО     СЕЛЬСОВЕТА                                                                                                    ТАТАРСКОГО    РАЙОНА    НОВОСИБИРСКОЙ   ОБЛАСТИ                                                      четвертого  созыва

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                   сорок  первой  сессии

01.07.2013 г.                                                                                         № 154

На  основании Федерального  закона   от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Устава Кочневского  сельсовета  Татарского района Новосибирской  области,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Программу  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры Кочневского  сельсовета  Татарского района Новосибирской  области  на 2013-2020 годы.

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Кочневский  вестник».

Глава  Кочневского сельсовета

Татарского района

Новосибирской  области                                                                          А. И. Голубев

Утверждена

решением

сорок первой сессии Совета депутатов

Кочневского сельсовета

Татарского района Новосибирской  области

от  01.07.2013 г. № 154

# ПрограммА

# комплексного      развития       СИСТЕМы         коммунальной     инфраструктуры

# КОЧНЕВСКОГО      СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО   РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ    ОБЛАСТИ

на  2013- 2020  годы

с. Кочневка

Содержание

1. Введение……………………………………………………………………………..3

2. Паспорт……………………………………………………………………………4-6

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

4.   Краткая характеристика муниципального образования.

4.1. Территория……………………………………………………………………...........7

4.2.Климат………………………………………………………………………………..7

4.3.Население…………………………………………………………………………….7

4.4. Жилищный фонд…………………………………………………………………….7

5.    Краткий анализ существующего состояния.

5.1.Системы электроснабжения………………………………………………………...8

5.2.Системы теплоснабжения……………………………………………………….…..8

5.3.Системы водоснабжения…………………………………………………….............9

5.4.Системы сбора, вывоза твердых отходов………………………………………..…10

5.5.Системы сбора, вывоза жидких отходов……………………………………………11

5.6.Краткий      анализ	 состояния	 установки 	приборов	 учета энергосбережения….................................................................................................................11

6.  Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на

коммунальные ресурсы.

6.1.Прогноз динамики численности населения………………………….……….……11-12

6.2.Прогноз объемов жилищного строительства………………………….…….……..13

6.3.Перечень планируемых объектов социальной сферы………………….….………14

6.4.Перспективы развития теплоснабжения……………………………………..……..14

6.5.Перспективы развития водоснабжения………………………………………..……15

6.6.Перспективы развития водоотведения………………………………………..…….16-17

6.7.Перспективные показатели спроса на электрическую энергию………………...…18

7.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………………….19-25

8.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………………….……… .26

8.1.Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения… . ..26

8.2.Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения…. …26

8.3.Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов……………………………………………………………………………………  ..27

8.4.Программа инвестиционных проектов для развития системы вывоза  жидких бытовых отходов на территории Кочневского сельсовета……………………………………..…………… 27

9.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения……..28

9.1. Расчет критериев доступности…………………………………………………..…...28

9.2. Прогноз расходов  населения на коммунальные ресурсы………………………..…29

9.3. Источники инвестиций мероприятий  программы …………………………….……30

7.  Управление программой……………………………………………………………..31

# 1. Введение

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кочневского сельсовета на 2013-2020 годы (далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Уставом Кочневского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение,  вывоз и утилизации твердых бытовых отходов), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии  Кочневского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Кочневского  сельсовета и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры Кочневского сельсовета.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории Кочневского  сельсовета.

Программа состоит из следующих разделов:

- Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кочневского  сельсовета.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Кочневского  сельсовета.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- Управление программой

# 2. Паспорт

# Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры

# КОЧНЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  на 2013- 2020  годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кочневского сельсовета на 2013-2020годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | администрация Кочневского сельсовета |  |  |  |  |
| Разработчики Программы | администрация Кочневского сельсовета |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Муниципальное унитарное предприятие «Кочневское» по оказанию услуг населению |  |  |  |  |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются: 1.Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой сферы поселения. 2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 4.Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения. 7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепловодоснабжения. 3. Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |  |  |  |  |
| Ожидаемые целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов. 2. Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности МУП «Кочневское» по ОУН, в том числе за счет снижения эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 5. Обеспечение населения необходимым количеством и качеством ресурсов. 6. Улучшение экологического состояния окружающей среды. В системе теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. - снижение уровня потерь воды; В системе водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Кочневского сельсовета; - улучшение экологического состояния муниципального образования; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. В системе водоотведения: - улучшение санитарного состояния территории Кочневского сельсовета. |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2013-2020 гг. |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | итого |
|  | 2013 |  | 798,0 | 42,0 | 840,0 |
|  | 2014 |  | 400,0 | 20,0 | 420,0 |
|  | 2015 |  | 400,0 | 30,0 | 430,0 |
|  | 2016 |  | 500,0 | 40,0 | 540,0 |
|  | 2017 |  | 400,0 | 30,0 | 430, |
|  | 2018-2020 |  | 1200,0 | 90,0 | 1290,0 |
|  | На весь период |  | 3700,0 | 250,0 | 3950,0 |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Кочневского сельсовета Татарского района Новосибирской области |  |  |  |  |

# 3.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

4. КРАТКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Территория

Село  Кочневка – является административным центром Кочневского сельсовета Татарского  района Новосибирской  области, оно удалено от г. Татарска на 40 км. Муниципальное  образование граничит с  Красноярским  МО на северо-востоке, с  Киевским МО на юго-востоке, с Новотроицким   МО на юго-западе и с Казачемысским МО на юге. Администрация Кочневского сельсовета удалена от областного центра на расстоянии 540 км. Территория  Кочневского сельсовета представляет собой типичную для Западно-Сибирской низменности равнину,  но с сильно сглаженными  формами рельефа: абсолютные высоты колеблются в пределах 100— 125 м над уровнем моря, пологие возвышенности чередуются с плавными понижениями. Довольно много блюдцеобразных впадин, занятых болотами.

На территории  Кочневского сельсовета расположены населенные пункты: с. Кочневка, д. Кабанка. На территории расположены две школы, дошкольное  образовательное  учреждение четыре магазина, почтовое отделение, учреждение  культуры, сельхозпредприятие ООО «Колосок», АТС, два ФАПа, МУП «Кочневское» по ОУН. На территории МО расположены следующие объекты ЖКХ:  одна котельная, тепловых сети протяженностью  1,28 км., 2 водопроводные скважины,  протяжённость сетей водоснабжения – 4,5 км., в т.ч. в с. Кочневка – 3,0 км. и в  д. Кабанка - 1,5 км. Всего в Кочневском сельсовете проживает  599 человек, число домовладений - 209, общей площадью   10639,0 м.2. В т.ч.  с. Кочневка проживает 486 человек, число  домовладений - 159, общей площадью -  8212,8 м.2. В д. Кабанка проживает 113 человек, домовладений -  50, площадью  2387,2 м.2.

4.2. Климат

Среднегодовая температура воздуха изменяется с севера на юг от - 0,2 до + 0,3 "С. Средняя температура января составляет- 20 °С, июля	+19 "С. Годовое количество осадков —330 — 340 мм, в мае — сентябре выпадает 135—160 мм. Случаются засухи. Вероятность снижения урожайности от засух равна 25 %, от неблагоприятных условий уборки — 30-35%.

4.3. Население

По данным администрации Кочневского сельсовета численность населения села Кочневка  составила  на  01.01.2013  г.  599 человек.

В соответствии со статусом населённого пункта всё население относится к сельскому.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения. По данным статистики по состоянию на начало 2013 г. из 599 человек населения, проживающего в поселении,  112 человек– это дети в возрасте до 14 лет включительно,  122 человека – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составило 365 человек.

Возрастная структура населения имеет следующий вид:

- лица моложе трудоспособного возраста 18,7 %;

- лица трудоспособного возраста 60,9 %;

- лица старше трудоспособного возраста 20,4 %.

4.4. Жилищный  фонд

Общая площадь жилищного фонда села Кочневка составила на начало 2013 г. 10,6 тыс. кв. м. Обеспеченность населения жилой площадью составляет 17,9 кв. м. на человека.

Большая часть жилищного фонда находится в удовлетворительном состоянии (60,9 %), также высоко значение ветхого и аварийного жилья (20,7 %).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2025 г. до 33-35 кв. м. общей площади на человека.

## 5. Краткий анализ существующего состояния:

## 5.1. Системы  электроснабжения   Кочневского  сельсовета

Электроснабжение села Кочневка осуществляется  Татарским  отделением ОАО  «Новосибирскэнергосбыт».

Электроэнергия по селу распределяется через 10  трансформаторные подстанции КТП ТП 10/0,4 кВ, запитанных по радиальным и воздушным линиям. Линии выполнены, в основном, проводами марки А и АС сечением 35 – 120 мм2 на железобетонных опорах.

Трансформаторные подстанции по конструктивному исполнению подразделяются на закрытые с кабельными и воздушными вводами, проходные и тупиковые. Состояние ТП – от  удовлетворительного  до  хорошего. В 2011 году ОАО  «Новосибирскэнерго» провело  реконструкцию КТП  и  полностью  заменены  опоры.

## 5.2.  Система  теплоснабжения  Кочневского  сельсовета

На территории села Кочневка  расположена одна  котельная: по ул. Солнечная,35 а.

Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, наземная.

Вид топлива – уголь.

Протяжённость существующих тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 1,28 км.

Охват населения централизованным теплоснабжением составляет – 9,7%. Расчётный размер санитарно - защитной зоны, установленной СЭС от источника тепла – 50 м.

Продолжительность отопительного периода характеризуется числом дней с устойчивой средней суточной температурой воздуха 8єС и ниже, а температура отопительного периода, как средняя за этот период.

Продолжительность отопительного периода составляет 229 дней, температура отопительного периода – минус 8,7 єС. Климат в селе Кочневка – резко-континентальный, умеренно - холодный.

На территории Кочневского сельсовета оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается  предприятие: муниципальное унитарное предприятие «Кочневское» по ОУН.

# Источники тепла

Производственно-отопительная котельная состоит из 2 водогрейных котлов КВ-1,25  и котельного оборудования. Установленная мощность котельной 2,5 Гкал/ч., вырабатывается в год по потребности – 2583 Гкал. Основным видом топлива систем теплоснабжения Кочневского сельсовета является уголь. Потребность угля в год -  852 тонны.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Кочневское» по ОУН, устанавливаются Департаментом по тарифам  по Новосибирской области. В 2012 году тариф  на производство тепловой энергии составил 1516,7руб./Гкал.

Тепловая энергия подается в 2  многоквартирных дома, 3 индивидуальных жилых дома и 4   здания бюджетной сферы и  5 иным  потребителям. Мощность  котельной  используется  на  33%, поэтому имеется  возможность подключения  жилого частного  сектора к  централизованному  теплоснабжению  при  условии  строительства  теплосетей.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственным ремонтным персоналом, обученным и аттестованным в установленном порядке. К выполнению строительно-монтажных и наладочных работ (при вводе объектов в эксплуатацию или после капитального ремонта оборудования)  привлекаются специализированные подрядные организации.

# Сети теплоснабжения

Тепловые сети котельных построены в 1979  году.

Протяженность тепловой сети  в двухтрубном исчислении составляет 1280 метра.  Средний диаметр труб -100 мм.

В 2012 году было отпущено в тепловую сеть – 2583 Гкал. Потребление тепловой энергии осуществляется без  приборов учета(кроме  МБОУ Кочневская  СОШ). Схема теплоснабжения состоит из одной системы.

В настоящее время износ  тепловых сетей составляет свыше 80 %. Количество повреждений на сетях за последние 5 лет составляет в среднем 4 шт. в год. Время восстановления работы в среднем составляет  8 час.

5.3. Система  водоснабжения  Кочневского  сельсовета

В настоящее время в селе Кочневка  действует совмещённая система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из артезианских скважин.

По химическому составу воды не соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Физические свойства воды: вода без цвета, без запаха, прозрачная, осадок светлый, хлопьевидный, незначительный.

В данный момент на территории муниципального образования действуют 2 глубоководных  водозаборных скважины, глубина которых 1130м и  1238м  с общим водоотбором 100 куб.м./сут.

Часть жителей индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок.

Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящую сеть.

Сети как кольцевые, так и тупиковые.

Система водоснабжения смешанного типа: хозяйственно-питьевой, объединенный с противопожарным.

Протяженность сетей составляет 4,5 км.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84  таблица №1 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зелёных насаждений, нерациональный расход.

Расход  водопотребления  населением   1,2 куб.м./сутки.

Расход водопотребления объектами социально-культурно-бытового назначения составляет 4,6 куб.м./сутки.

Характеристика существующих скважин.

| № п/п | Место нахождения | Ведом ственная принад лежность | № скважины | Глу-бина, м | Резервный источник энергоснабжения | Год ввода в эксплу-атацию | Объекты обеспечения водой | Произво-дительность, м3/ сутки | Марка насоса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | с. Кочневка ул.Луговая, 11 | ООО «Колосок» | 107-Г | 1238,0 | нет | 1971 | с.Кочневка | 960 | ЭЦВ-6-10-80 | Зона санитарной охраны -50 м |
| 2. | д. Кабанка ул.Школьная,40 | администрация Кочневского сельсовета | 61-Г | 1130,0 | нет | 1967 | д.Кабанка | 384 | ЭЦВ-5-6,5-95 | Зона сапнитароной охраны 50 м |

На территории  Кочневского сельсовета  водоснабжение осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Кочневское» по оказанию  услуг  населению (МУП «Кочневское» по ОУН). Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Система водоснабжения с. Кочневка - это 1  водозаборная  подземная скважина,  собственником  которой  является  ООО «Колосок». Прибором  учета  холодной  воды  скважина  не  оборудована, из-за частых  перебоев  в  электроснабжении  существует  проблема  водоснабжения.  Производительность 960 куб. м. в сутки.

Отсутствие приборов учета у потребителей влечет за собой  необоснованное отнесение затрат по потерям воды в сетях водоснабжения от насосной станции  до потребителей.

Большие проблемы с водоснабжением в д. Кабанка -  из-за  большой  изношенности  водосетей (более  95 %, год  постройки 1981 год)  имеются  частые перебои водоснабжения  населения.

Для обеспечения качественного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения необходима срочная  модернизация системы  водоснабжения  всего  поселения: установка  приборов  учета  у  всех  категорий  потребителей,  замена  изношенных  водосетей.

Добытая вода подаётся в распределительную сеть. Расход  воды на собственные технологические нужды определен  на основании технических характеристик  установленного  оборудования, а также с учетом пропускной способности устройств и времени проведения технологических регламентных работ.

5.4.  Система  сбора, вывоза  твердых  бытовых  отходов  на  территории

Кочневского  сельсовета

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора находятся в ведении муниципального образования.

В настоящее время на территории поселения сбор бытовых отходов и мусора производится не централизованно, жители  и  организации  отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве. Но проблема возникновения несанкционированных свалок существует. Их ликвидация и эффективный контроль за их возникновением требуют значительных финансовых затрат.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО и мусора:

Экологические  проблемы:

-      содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам;

-      отсутствуют контейнеры (мусоросборники);

-   отсутствует специализированная техника, предназначенная для вывоза ТБО и мусора.

Экономические  проблемы:

-      недостаточный объем финансовых средств в местном бюджете  на решение проблем в сфере обращения с отходами.

Социальные проблемы:

-       не  в полной мере осуществляется   процесс  воспитания  экологической культуры  населения.

Организационные  проблемы:

-    недостаточная  работа  административной  комиссии муниципального  образования  по  контролю  за  сбором  и  вывозом  мусора и  отходов  на  свалку.

5.5. Система сбора, вывоза жидких бытовых отходов на территории Кочневского сельсовета

Система канализования в населенных пунктах Кочневского  сельсовета осуществляется не  централизованно.  Жидкие бытовые отходы отводятся в индивидуальные местные отстойники (выгребные  ямы) и транспортом  МУП «Кочневское» по ОУН вывозятся на полигон жидких бытовых отходов.

  - 5.6. Краткий анализ состояния установки приборов учета энергосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Кочневского  сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Согласно программе при замене системы водоснабжения предполагается установка приборов учета каждому потребителю.

В настоящее время  администрацией  проведено энергетическое обследование  не  всех  зданий, стоящих на балансе муниципального образования  из- за  недостатка  средств  местного  бюджета.

Проведение энергетического обследования позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам  энергетического  обследования.

Результаты анализа всего коммунального хозяйства позволяют сделать вывод, что МУП  «Кочневкое» по ОУН присущи следующие основные проблемы:

1.     Технологические проблемы.

Основные из них это:

-    высокий  износ  всех  видов  оборудования  и сетей;

-    низкие коэффициенты полезного использования оборудования;

-    большое количество аварий, связанных с ветхостью систем;

-    сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепла);

-    нерациональные схемы коммунальной инфраструктуры.

2.     Экономические недостатки.

-    высокие затраты на обеспечение потребителя коммунальными услугами;

-   отсутствие материальной базы.

3.     Социальные проблемы.

Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

-      неудовлетворительное  качество  услуг  по  водоснабжению;

-     отсутствие  организации  сбора  и  вывоза  бытовых  отходов  и  мусора  от  населения  и  организаций;

-     высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги и др.;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке  общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

6. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

6.1. Прогноз  динамики   численности  населения

Генеральным планом не запланировано изменение функционального назначения отдельных прилегающих к селу Кочневка  территорий.

Тенденция  последних  лет  показывает  сохранение  средней  численности  населения- 600 человек  по  муниципальному  образованию.  Основными  причинами  по  которым  не  происходит  увеличение  населения   являются:

-  отсутствие  новых  рабочих  мест;

-  низкая  заработная  плата  в  сельской местности;

-  отсутствие  свободного   жилья;

-  низкая  рождаемость;

За  последние  20  лет  на  территории  Кочневского МО  не  построено  ни  одного  жилого  дома и  только в 2012 и 2013 годах   выдано 2  разрешения  на  строительство  индивидуального жилого  дома  по  областной  программе ( улучшение  жилищных  условий). На 2014 год ожидается  участие  2  семей  в  строительстве  индивидуальных жилых  домов  по  областной  программе ( улучшение  жилищных  условий).

99 % молодежи  по  окончании  школы поступают  в  учебные  заведения  и  не  возвращаются  в  село,  население  стареет.

Характеристика   демографии    по  населенным  пунктам.

| д. Кабанка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы Показатели |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Умерло всего |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Умерло младенцев |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Родилось |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Прибыло |  | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| Выбыло |  | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| Кол – во инвалидов в трудоспособном возрасте |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Кол - во жителей, с доходами ниже прожиточного минимума |  | 11 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 11 |
| Численность населения всего |  | 108 | 114 | 118 | 112 | 117 | 126 | 117 |
| Численность трудоспособного населения: |  | 61 | 60 | 65 | 66 | 69 | 72 | 74 |
| Кол – во работающих - |  | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 25 |
| - выезжающих на работу в другие поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| - моложе трудоспособного возраста |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - старше трудоспособного возраста, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работающие пенсионеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В трудоспособном возрасте, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Работающие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Учащиеся с отрывом |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Безработные на учете |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| инвалиды |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Кол - во детей от 0 - 7 |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| Кол – во детей от 8 -17 |  | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 26 |
| Кол – во пенсионеров |  |  |  |  |  | 18 | 19 | 22 |
| Кол – во семей имеющих 1 ребенка *** |  |  |  |  |  | 10 | 12 | 10 |
| Кол – во семей имеющих 2 детей *** |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |
| Кол – во семей, имеющих 3 - х и более детей *** |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| с. Кочневка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год Показатели | 2006 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Умерло всего | 5 |  | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 4 |
| Умерло младенцев | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Родилось | 4 |  | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Прибыло | 31 |  | 21 | 16 | 15 | 21 | 2 | 17 |
| Выбыло | 14 |  | 16 | 19 | 11 | 23 | 7 | 32 |
| Кол –во инвалидов в трудоспособном возрасте | 6 |  | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Кол- во жителей, с доходами ниже прожиточного минимума | 24 |  | 29 | 32 | 45 | 46 | 48 | 51 |
| Численность населения всего | 483 |  | 487 | 484 | 485 | 483 | 478 | 482 |
| Численность трудоспособного населения | 270 |  | 268 | 269 | 272 | 271 | 275 | 287 |
| Кол – во работающих | 190 |  | 190 | 192 | 193 | 194 | 199 | 141 |
| Выезжающих на работу в другие поселения | 12 |  | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 19 |
| Моложе трудоспособного возраста | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Старше трудоспособного возраста в том числе | 3 |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 103 |
| Работающие пенсионеры | 2 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| В трудоспособном возрасте в том числе | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Работающие | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Учащиеся с отрывом | 12 |  | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 10 |
| Безработные на учете | 5 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| инвалиды | 20 |  | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 28 |
| Кол- во детей от 0-7 | 45 |  | 54 | 49 | 43 | 37 | 51 | 42 |
| Кол –во детей от 8 -17 | 84 |  | 121 | 118 | 105 | 68 | 57 | 52 |
| Кол –во пенсионеров | 105 |  | 106 | 106 | 107 | 108 | 107 | 103 |
| Кол –во семей имеющих 1 ребенка *** |  |  |  |  |  | 21 | 23 | 29 |
| Кол –во семей имеющих 2 детей *** |  |  |  |  |  | 15 | 16 | 16 |
| Кол –во семей, имеющих 3-х и более детей *** |  |  |  |  |  | 11 | 10 | 11 |

6.2. Прогноз объемов жилищного строительства

Генеральным планом Кочневского сельсовета предусмотрены мероприятия по развитию территории индивидуальной жилой застройки с целью  создания комфортной среды проживания. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей застройки. Развитие жилой зоны происходит и обеспечено за счёт освободившихся  территорий с высоким процентом износа жилых  домов и свободных от застройки земель находящихся в муниципальной и частной собственности.

Общая площадь жилищного фонда села Кочневка составила на начало 2013 г. 10,6 тыс. кв. м. Обеспеченность населения общей жилой площадью фонда – 17,9 кв. м. на человека.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2025 г. до 33-35 кв. м. общей площади на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью получены значения объёмов строительства  жилищного  фонда  на перспективу.

Объём убыли ветхого и аварийного жилого фонда определён состоянием жилого фонда и составит на первую очередь строительства 310 кв. м. общей площади.

Рекомендуется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

Строительство жилья будет осуществляться преимущественно на свободных территориях.

Новое жилищное строительство предусматривается  в объеме 310  кв.м. общей площади на первую очередь 2013-2014 гг. и  по 150 кв.м. на  последующие  годы.

6.3  Перечень планируемых объектов социальной сферы

Социальная инфраструктура призвана обеспечить необходимые жилищно-бытовые и социально-культурные условия для жизни и работы населения определённой территории.

Село Кочневка является центром муниципального  образования, а также центром социального и культурно-бытового обслуживания. По генеральному плану  рекомендуется создание на перспективу единой ступенчатой системы социально-культурно-бытового обслуживания населения.

Существующий уровень обслуживания населения не соответствует по ряду показателей нормативным требованиям и возрастной структуре населения.

Детское дошкольное учреждение насчитывает 20 мест, что составляет лишь 33,3% от  нормы, рассчитанной  из  площади  здания. На  очереди  в  дошкольное учреждение стоит 3 человека, учитывая  рождаемость  в  среднем 3 ребенка  в  год  необходимости  расширения  площади  занимаемой  дошкольным  учреждением  не  имеется.

В  общеобразовательной  школе на 220 мест обучается  в  среднем 75 детей.

Все  населенные  пункты  муниципального  образования  имеют  фельдшерско-акушерские  пункты, охват  населения  медицинскими  услугами  и  медицинским  обслуживанием 100%. При  ФАПах   имеются   аптечные  пункты.

Для удовлетворения потребности населения в занятиях спортом и  физкультурой планируется  строительство   спортивной  площадки  в  с. Кочневка  и  реконструкция  спортивной  площадки  в  д. Кабанка.

Для  организации  досуга  и  отдыха  жителей  поселения планируется  строительство парковой  зоны  отдыха   на   территории   с. Кочневка.

В соответствии с нормами рекомендуется реконструкция дома культуры  с. Кочневка.  Предусмотрено строительство предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

6.4. Перспективы  развития  теплоснабжения

Модернизация   котельного  оборудования.

Замена  котлов на КВр - 0,63, установка преобразователей  частоты тока, установка  противопожарной  сигнализации,  устройство  резервного  электроснабжения (передвижной  дизель-генератор мощностью 60Квт)    2014  году  позволит  увеличить использование   котельного  оборудования  с  33 %  в 2012 году до 43 % к 2014 году  и  обеспечить  бесперебойную ( безаварийную)  работу  системы  теплоснабжения.

Модернизация  тепловых сетей.

Протяженность тепловых сетей  котельных составляет 1280 м. По данным бухгалтерского учета, износ тепловых сетей составляет 90  %. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей  путём прокладки новых сетей. При строительстве тепловых сетей необходимо применять современные материалы и технологии. Ввиду близкого к поверхности расположения грунтовых вод, способ прокладки принять в основном надземный. Данные работы планируется произвести в 2014- 2015 гг.

Перспектива выполнения мероприятий по энергоэффективности заключается в замене части тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии (протяженность –500  м.) на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность                          и  энергоэффективность  системы  теплоснабжения  в  целом.

6.5. Перспектива    развития   системы   водоснабжения

Водопроводная сеть села Кочневка   запроектирована  из  полиэтиленовых труб.

На сети предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов, для размещения пожарных гидрантов и отключающей аппаратуры.

Для охраны подземных источников водоснабжения намечается создать зоны строгого режима и зоны ограничений, где строительство  возможно осуществлять только с разрешения органов потребнадзора.

На первую очередь:

- для обеспечения населения новой жилой застройки требуемым количеством питьевой воды предлагается  строительство  водосетей  протяженностью 100 м.;

- для улучшения качества подаваемой воды предлагается замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые;

- установка на  скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах;

- установка станции обезжелезивания;

- для повышения надёжности работы сети предлагается предусмотреть её закольцовку.

Водоснабжение новой жилой застройки   обеспечивается  от  скважины № 100-Г с. Кочневка.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды сельскохозяйственного  производства, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Суммарное водопотребление по Кочневскому  сельсовету приведено по данным генерального плана  МО.

Суммарный  расход  воды

| № п/п | Наименование расходов | Суммарный расход воды, м³/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1. | Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения | 296,4 | 192,1 |
| 2. | Расход воды объектами социально-бытового назначения | 125,4 | 261,1 |
| 3. | Расход воды на поливочные нужды | 44,7 | 29,0 |
| ИТОГО: |  | 466,5 | 482,2 |

6.6. Перспективы развития системы водоотведения

Проектом в селе Кочневка  предлагается на расчётный срок локальные очистные сооружения для всех культурно-бытовых зданий, канализование новой жилой застройки. Нормы водоотведения бытовых сточных вод от жилой застройки приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

Нормы отведения сточных вод от сельскохозяйственного комплекса приняты на основании технологий этих предприятий и по данным эксплуатации аналогичных объектов.

Для утилизации бытовых сточных вод проектом предусматривается локальная установка очистных сооружений полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС» и имеют ряд преимуществ:

незаменима  в  местах, где  отсутствует  центральная  канализация;

обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

поступающие на установку стоки перерабатываются в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

для обслуживания установки не требуется спецтехника или специально обученный персонал.

Отличительные особенности установок очистки сточных вод модельного ряда ЮБАС:

- высокая степень очистки (до 98%);

- разрешён сброс очищенной воды в водоемы рыбохозяйственного значения;

- длительная сохранность биомассы при периодической эксплуатации;

- отсутствие запахов при работе;

- простота в обслуживании;

- абсолютная водонепроницаемость корпуса установки;

- высокая механическая прочность;

- отсутствие коррозии корпуса и технологических элементов;

- длительный срок эксплуатации (более 50 лет);

- малая энергоемкость.

Установки прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина  и в настоящее время признаны наиболее эффективными из всего ряда очистных систем, представленных на российском рынке.

Достижение 98% очистки и уникальная система обеззараживания дает возможность соответствовать всем Российским экологическим и санитарно-эпидемиологическим надзорам, рекомендовал эти установки к применению на всей территории Российской Федерации.

Модельный ряд очистных установок системы «ЮБАС» разработан с учётом индивидуальных особенностей, для различных условий эксплуатации. Наличие в структуре панелей корпуса вспененного пузырькового слоя способствует сохранению внутренней тепловой энергии биомассы. Качество очистки не снижается в зимних российских условиях и зависит от количества обслуживаемых лиц (от 5 до 100).

Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮБАС имеют широкую область применения, начиная от индивидуального использования и заканчивая типовыми модулями, способными перерабатывать объёмы до 1000 куб. м. в сутки, обслуживая целые посёлки или микрорайоны. Помимо разницы в объёмах производительности, станцию ЮБАС можно подобрать для различных требований по степени очистки сточных вод, условий работы и точки сброса.

Отводимая очищенная сточная вода может использоваться при поливе.

## 6.7.  Перспективные   показатели  спроса  на  электрическую  энергию

Расчётные электрические нагрузки определены по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: для посёлков и сельских поселений данный показатель принят в размере 950 кВт/ч (применительно – не оборудованные стационарными электроплитами) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100 ч/год. Удельная максимальная нагрузка на 1 жителя составляет 0,23 кВт. Приведённые укрупнённые нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрическая нагрузка всего нового жилого фонда и комплекса общественных зданий составляет:

| Существующая нагрузка, кВт | Расчётное количество жителей (прирост), чел |  | Электрические нагрузки (прирост), кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 902,44 | 1-очередь | Расчётный срок | 1 -очередь | Расчётный срок |
|  | 448 | 998 | 103,04 | 229,54 |

Для электроснабжения жилых застроек и объектов соцкультбыта  планируется  прокладка кабельных линий на напряжение 10 кВ и воздушных линий на напряжение 0,4 кВ. Местоположение новых ТП, трасс питающих и распределительных сетей будут уточнены при рабочем проектировании в соответствии с архитектурно-планировочными решениями.

| 7. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование целевого показателя |  | Ед. изм. |  | Ключевые показатели |  |  | Базовый период 2012 г. |  | Период реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 -2020 гг. |
| Группа А. Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  | % |  | не более 22 |  |  | 15,8 |  | 13,7 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,7 |
|  | Среднемесячный платеж населения за услугу |  | руб. |  |  |  |  | 960 |  | 990,7 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
|  | Среднемесячные денежные доходы населения |  | руб. |  |  |  |  | 6095 |  | 7210 | 7900 | 8200 | 8600 | 8900 | 9100 |
| А.2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  | % |  | не ниже 95 |  |  | 94,8 |  | 95,2 | 98,2 | 98,3 | 98,3 | 98,4 | 98,5 |
|  | Объем средств, собранных за услуги |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 5127 |  | 5105 | 5500 | 5800 | 6100 | 6400 | 6700 |
|  | Объем начисленных средств за услуги |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 5411 |  | 5361 | 5600 | 5900 | 6200 | 6500 | 6800 |
| Группа В. Надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1 | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | ед./км |  | не более 0,6 |  |  | 0,4 |  | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | количество аварий |  | ед. |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность тепловых сетей |  | км |  |  |  |  | 1,28 |  | 1,28 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
|  | Водоснабжение |  | ед./км |  | не более 0,6 |  |  | 1,5 |  | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество аварий |  | ед. |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность водопроводных сетей |  | км |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 |
| В.2 | Перебои в снабжении потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | час/чел. |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая продолжительность отключений за период |  | час. |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе теплоснабжения |  | чел. |  |  |  |  | 41 |  | 41 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  | чел. |  |  |  |  | 194 |  | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая численность населения МО |  | чел. |  |  |  |  | 599 |  | 599 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
|  | Водоснабжение |  | час/чел. |  |  |  |  | 4,88 |  | 4,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая продолжительность отключений за период |  | час. |  |  |  |  | 150 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе водоснабжения |  | чел. |  |  |  |  | 311 |  | 315 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  | чел. |  |  |  |  | 311 |  | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая численность населения МО |  | чел. |  |  |  |  | 599 |  | 599 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| В.3 | Продолжительность поставки услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | час/день |  |  |  |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Общее количество часов предоставления услуги |  | час. |  |  |  |  | 5496,00 |  | 5496,00 | 5496 | 5496 | 5496 | 5496 | 5496 |
|  | Количество дней в отчетном периоде |  | дней |  |  |  |  | 229 |  | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
|  | Водоснабжение |  | час/день |  |  |  |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Общее количество часов предоставления услуги |  | час. |  |  |  |  | 8760 |  | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
|  | Количество дней в отчетном периоде |  | дней |  |  |  |  | 365 |  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| В.4 | Уровень потерь |  | % |  | не более 5% на построенных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | % |  |  |  |  | 14,1 |  | 14,1 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 9,5 | 9,5 |
|  | Объем потерь |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,364 |  | 0,364 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
|  | Объем отпуска в сеть |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 2,583 |  | 2,583 | 2,6 | 2,6 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
|  | Водоснабжение |  | % |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Объем потерь |  | тыс.м3 |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
|  | Объем отпуска в сеть |  | тыс. м3 |  |  |  |  | 16,6 |  | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 17,1 |
| В.5 | Коэффициент потерь |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | Гкал/км |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Объем потерь |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,384 |  | 0,384 | 0,26 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
|  | Протяженность сетей |  | км |  |  |  |  | 1,28 |  | 1,28 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
|  | Водоснабжение |  | м3/км |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
|  | Объем потерь |  | тыс.м3 |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,69 | 0,47 | 0,48 | 0,44 | 0,4 |
|  | Протяженность сетей |  | км |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 |
| В.6 | Коэффициент соотношения фактических потерь к нормативным |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 2 | 1,17 | 1,15 | 1,2 | 1,3 |
|  | Объем потерь |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,384 |  | 0,384 | 0,26 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
|  | Объем потерь нормативный |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  | 0,45 | 0,35 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,2 |
|  | Объем потерь |  | тыс. м3 |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,69 | 0,47 | 0,48 | 0,44 | 0,4 |
|  | Объем потерь нормативный |  | тыс. м3 |  |  |  |  | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| В.7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | % |  |  |  |  | 100 |  | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км |  |  |  |  | 1,28 |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | Общая протяженность сетей |  | км |  |  |  |  | 1,28 |  | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  | Водоснабжение |  | % |  |  |  |  | 100 |  | 91,1 | 89,1 | 87,2 | 85,4 | 83,7 | 82 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | Общая протяженность сетей |  | км |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 |
| В.8 | Износ системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | % |  |  |  |  | 132 |  | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
|  | Фактический срок службы оборудования |  | лет |  |  |  |  | 33 |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|  | Нормативный срок службы оборудования |  | лет |  |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  | лет |  |  |  |  | 3 |  | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
|  | Водоснабжение |  | % |  |  |  |  | 155 |  | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
|  | Фактический срок службы оборудования |  | лет |  |  |  |  | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|  | Нормативный срок службы оборудования |  | лет |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  | лет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа С. Доступность коммунальных услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1 |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |  | увеличение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | % |  |  |  |  |  | 6,8 | 6,8 | 8,2 | 8,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
|  |  | Численность населения, получающего услугу | чел. |  |  |  |  |  | 41 | 41 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Общая численность населения МО | чел. |  |  |  |  |  | 599 | 599 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
|  |  | Водоснабжение | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Численность населения, получающего услугу | чел. |  |  |  |  |  | 599 | 599 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
|  |  | Общая численность населения МО | чел. |  |  |  |  |  | 599 | 599 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| С.2 |  | Удельное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | Гкал/чел. |  |  |  |  |  | 8,29 | 8,29 | 6,8 | 6,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  |  | Объем реализации услуг населению | Тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  |  | Численность населения, получающего услуги | чел. |  |  |  |  |  | 41 | 41 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Водоснабжение | м3/чел. |  |  |  |  |  | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  | Объем реализации услуг населению | тыс. м3 |  |  |  |  |  | 10,9 | 10,9 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  |  | Численность населения, получающего услуги | чел. |  |  |  |  |  | 599 | 599 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Группа Д. Показатели эффективности передачи и потребления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.1 |  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  | кг.у.т./ Гкал |  |  |  |  | 330 | 330 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
| Д.2 |  | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным |  |  |  |  | снижение |  | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  | Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию |  | кг.у.т./ Гкал |  |  |  |  | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
|  |  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  | кг.у.т./ Гкал |  |  |  |  | 330 | 330 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
| Д.3 |  | Эффективность использования воды |  | м3/Гкал |  |  | не более 0,7 |  | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Д.4 |  | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным |  |  |  |  | снижение |  | 1,43 | 1,43 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию |  | м3/Гкал |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  |  | Удельный норматив воды на отпущенную тепловую энергию |  | м3/Гкал |  |  |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Д.5 |  | Эффективность использования электроэнергии |  | кВт/ Гкал |  |  | не более 25 |  | 39,60 | 39,60 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Д.6 |  | Коэффициент соотношения фактического расхода электроэнергии с нормативным |  | кВтч/ Гкал |  |  | снижение |  | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  | Фактический расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию |  | кВтч/ Гкал |  |  |  |  | 30,31 | 30,31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  |  | Удельный норматив электроэнергии на отпущенную тепловую энергию |  | кВтч /Гкал |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Д.7 |  | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |  | кВтч/м3 |  |  | не более 0,8 |  | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  |  | Расход электрической энергии на производство и транспортировку воды |  | тыс. кВтч |  |  |  |  | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 32,19 | 32,19 | 32,19 |
|  |  | Объем производства и транспортировки воды |  | тыс. м3 |  |  |  |  | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 |
| Группа Е. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1 |  | Обеспеченность потребления услуг приборами учета |  | % |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,06 | 0,43 | 0,66 | 0,88 | 1,15 | 1,38 | 1,61 |
|  |  | Общий объем реализации услуг |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 2,139 | 2,139 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Общий объем реализации услуг |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 16,6 | 16,6 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 17 | 17 |
|  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  | тыс. кВтч |  |  |  |  | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 |
|  |  | Общий объем реализации услуг |  | тыс. кВтч |  |  |  |  | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 |

# 8. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные исполнители реализации мероприятий инвестиционных программ – подрядные организации  и  МУП  «Кочневское» по ОУН.

8.1. Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения Кочневского  сельсовета

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация котельного оборудования в котельной расположенной по адресу: РФ, Новосибирская область, Татарский район, с. Кочневка ул. Солнечная, 35 а | Ед. | 1 | 840,0 | 2014 г. | МБ – 798,0т.р. ВБИ-42,0 т.р. |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Повышение надежности и качества теплоснабжения в целом решает задачу социальной значимости  территории Кочневского сельсовета Татарского района. И, как результат, снижение обращений жителей по вопросам некачественной подачи тепловой энергии.

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2020 году:

-  снижение уровня физического износа оборудования на 90 %

-  снижение аварийных ситуаций на сетях в среднем на 89 %;

-  выполнение договорных обязательств перед потребителями по предоставлению тепловой   энергии, обеспечение нормативного температурного режима в жилых помещениях;

-  снижение потерь при транспортировке тепловой энергии на 75,5%.

## 8.2. Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения Кочневского  сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, тыс.руб. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в с. Кочневка | п.м. | 100,0 | 540,0 | 2013 г. | МБ -540,0 |
| 2. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в д. Кабанка | п.м. | 50,0 | 260,0 | 2013 г. | МБ-260,0 |
|  | Итого: |  | 150,0 | 800,0 |  | МБ-800,0 |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей (90%);

-повысить надежность  водоснабжения (91%);

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды (64,3%);

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- снизить затраты на ремонты (91%).

## 8.3. Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории  Кочневского сельсовета

Программой инвестиционного проекта по развитию системы сбора и вывоза ТБО предусмотрены мероприятия по техническому оснащению предприятия.

| № пп | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение спецмашины- мусоровоза | шт. | 1 | 2000,0 | 2014 г. | МБ – 2000,0 |
| 2. | Приобретение мусоросборников | шт. | 6 | 300,0 | 2014 г. | МБ – 300,0 |
|  | Итого |  |  | 2300,0 |  | МБ – 2300,0 |

Исполнитель представленных мероприятий - МУП «Кочневское» по ОУН.

Реализация мероприятий позволит:

- улучшить санитарное состояние  территории муниципального  образования;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования;

- обеспечить надлежащий сбор и утилизацию твердых бытовых отходов.

## 8.4. Программа инвестиционных проектов  для  развития  системы  сбора    и  вывоза                                                             жидких   бытовых отходов   на территории Кочневского   сельсовета

| № пп | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаем источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение ассенизаторской машины | шт. | 1 | 2000,0 | 2014 | ОБ – 1700,0 МБ – 300,0 |
| 2. | Восстановление канализационных колодцев и выгребов | шт. | 5 | 400,0 | 2015 | МБ- 400,0 |
| 3. | Строительство станции очистки бытовых сточных вод | шт. | 1 | 5500,0 | 2016 2017 | ОБ-4675 МБ- 825 |
|  | Итого |  |  | 7900,0 | 2018-2020 | ОБ – 6375,0 МБ – 1525,0 |

Успешное выполнение мероприятий данных инвестиционных проектов позволит:

- улучшить санитарное и экологическое состояние  территории Кочневского сельсовета.

9. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

### 9.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 25%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 21,7%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 86%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

9.2.   Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2020 г. (руб./м²/мес.)

| Вид коммунальных услуг | Базовый период | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2020гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 40,95 | 43,4 | 46,0 | 48,76 | 51,68 | 54,78 | 58,07 |
| Холодное водоснабжение | 13,79 | 14,62 | 15,5 | 16,43 | 17,42 | 18,47 | 19,59 |
| Вывоз ЖБО | 48,85 | 51,73 | 54,83 | 58,12 | 61,61 | 65,31 | 69,23 |
| Электроснабжение | 1,49 | 1,67 | 1,87 | 2,09 | 2,34 | 2,62 | 2,94 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 105,08 | 111,42 | 118,2 | 125,4 | 133,05 | 141,18 | 149,83 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб./мес.)

|  | Базовый период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 960,8 | 1018,45 | 1079,56 | 1144,33 | 1212,99 | 1285,8 | 1362,95 |

| № пп | Наименование критерия доступности | 2013 - 2015 гг. |  | 2016 - 2017 гг. |  | 2018 - 2020 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 11,4-12,2 | доступный | 10,3-10,7 | доступный | 9,82 | доступный |
| 2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93-95 | доступный | 96-97 | доступный | 98 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

### 9.3.  Источники  финансирования  мероприятий  Программы

В таблице 6.1.  приведены источники финансирования мероприятий Программы и мероприятий в инвестиционных проектах программ организаций коммунального комплекса по периодам действия.

Таб. 6.4

Расчет  объема   финансирования мероприятий Программы

Тыс. руб.

| Источники инвестиций | Итого | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1450 | 400 | 200 | 200 | 100 | 100 | 450 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 120 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 50 |
| Всего по годам | 1570 | 420 | 210 | 215 | 110 | 115 | 500 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1450 | 400 | 200 | 200 | 100 | 100 | 450 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 120 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 50 |
| Всего по годам | 1570 | 420 | 210 | 215 | 110 | 115 | 500 |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 |
| Всего по годам | 365 |  |  |  | 120 | 100 | 145 |
| Вывоз жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 100 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 95 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 |
| Всего по годам | 445 |  |  |  | 200 | 100 | 145 |
| Всего по программе | 3950 | 840 | 420 | 430 | 540 | 430 | 1290 |

Как видно из таблицы  общая сумма финансирования составляет 3950 тыс.руб. При  этом

Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального

комплекса предусматривают два  источника финансирования: средства местного бюджета –

3550 тыс.руб.( 89,9%) и   внебюджетные средства – 400 тыс.руб. (10,1%).

Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета Кочневского сельсовета Татарского  района Новосибирской области  на соответствующий финансовый год.

## 10. Управление Программой.

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов  Кочневского  сельсовета  Татарского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Кочневского сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения  мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной комиссии Татарского  района.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Кочневского  сельсовета сведения о реализации Программы.

Администрация Кочневского сельсовета подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года,  следующего за отчетным периодом, предоставляет в Совет депутатов  отчет о реализации Программы в составе годового отчета об исполнении бюджета  за 	прошедший финансовый	 год.