| Согласовано: Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Чановском районе Бабинцев Олег Владимирович ___________________ « »_____________2015г | ___________________________________________ «УТВЕРЖДАЮ» Директор МУП «Кочнёвское» по ОУН ___________________П.М. Гридин |
| --- | --- |

П Р О Г Р А М М А

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБДЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ

на объектах хозяйственно-питьевого назначения

МУК «Кочнёвское» по ОУН

Г. Татарск

2016г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Производственного контроля качества питьевой воды

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 на 2016-2021гг.

- Контроль качества воды в местах водозабора.

| Перечень контролируемых показателей | Ед. измерения | Норматив | Кол-во проб в течение года на каждом источнике водоснабжения | Периоди-чность отбора на каждом источнике водоснабжения | Место проведения | НД на метод исследованияили метод исследования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Микробиологические показатели |  |  | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | Бактерологический и мембранный метод |  |
| 1.1. Термотолерантные колиформные бактерии | Число бакт. в 100 мл. | Отсутствие | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |  |
| 1.2. Общие колиформные бактерии | Число бакт. в 100 мл. | Отсутствие | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |  |
| 1.3. Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий | Не более 50 | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |  |
| 2. Органолептические показатели |  |  | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |  |
| 2.1. Запах | Баллы | 2 | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 3351-74 |  |
| 2.2. Привкус | Баллы | 2 | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 3351-74 |  |
| 2.3. Цветность | Градусы | 20(35) | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ Р 52769-2007 |  |
| 2.4. Мутность | ЕМФ или мг/л | 2,6(3,5) 1,5(2) | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 3351-74 |  |
| 3. Обобщённые показа тели |  |  | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |  |
| 3.1. Водородный показа тель | рН | 6-9 | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | РД 52.24.495-2005 |  |
| 3.2. Общая минера лизация (сух.остаток) | мг/л | 1000(1500) | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 18164-72 |  |
| 3.3. Жёсткость общая | ммоль/л | 7,0(10) | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ Р 52407-2005 |  |
| 3.4. Окисляемость пер-манганатная | мг/л | 5,0 | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ПНДФ 14.1:2:4.154-03 |  |
| 3.5.нефтепродукты, суммарно | Мг/л | 0,1 | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |  |
| 3.6. ПАВ | Мг/л | 0,5 | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |  |
| 3.7. Фенольный индекс | Мг/л | 0,25 | По 4 пробы с каждой скважины | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |  |
| 4. Неорганические и органические вещества |  |  | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |  |
| 4.2. Железо | мг/л | 0,3(1,0) | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 4011-72 |  |
| 4.3. Кадмий | мг/л | 0,001 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | МУ 31-03/04 |  |
| 4.4. Марганец | мг/л | 0,1(0,5) | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 4974-72 |  |
| 4.5. Медь | мг/л | 1,0 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | МУ 31-03/04 |  |
| 4.6. Нитраты | мг/л | 45 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 18826-73 |  |
| 4.7. Свинец | мг/л | 0,03 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | МУ 31-03/04 |  |
| 4.8. Сульфаты | мг/л | 500 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 4389-72, ГОСТ Р52964-2008 |  |
| 4.9. Хлориды | мг/л | 350 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 4245-72 |  |
| 4.10. Цинк | мг/л | 5,0 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | МУ 31-03/04 |  |
| 4.13. алюминий | мг/л | 0,5 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |  |
| 4.14 бор | мг/л | 0,5 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ Р 51210-98 |  |
| 4.15 мышьяк | мг/л | 0,05 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | МУК 4.1.1510-03 |  |
| 4.16 фториды | мг/л | 1,5 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 4386-89 |  |
| 4.17.хлориды | мг/л | 350 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 4245-72 |  |
| Гамма ГХЦГ | мг/л | 0,002 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |  |
| ДДТ | мг/л | 0,002 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |  |
| 2,4-Д | мг/л | 0,03 | По 1 пробе с каждой скважины | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |  |
| 4.13.Хлор | При хлорировании |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1.Остаточный свободный | мг/л | 0,3-0,5 | После каждого хлорирования | После каждого хлорирования | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | Метод титрометрический |  |
| 4.13.2.Остаточный связанный | мг/л | 0,8-1,2 | После каждого хлорирования | После каждого хлорирования | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | Метод титрометрический |  |
| 5. Радиологический, Альфа и бетта активность, радон |  |  | 1 проба с каждого источника | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» |  |  |
| 5.1 удельная суммарная альфа активность | Бк/кг | 0,2 | 1 проба с каждого источника | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» | В соответствии с методикой аккредитованной лаборатории |  |
| 5.2. удельная суммарная бета активность | Бк/кг | 1,0 | 1 проба с каждого источника | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» | В соответствии с методикой аккредитованной лаборатории |  |
| 5.3. радон | Бк/кг | 60 | 1 проба с каждого источника | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» | В соответствии с методикой аккредитованной лаборатории |  |

- Контроль качества питьевой воды в разводящей сети

| Перечень контролируемых показателей | Ед. измерения | Норматив | Кол-во проб в течение года из каждой распределительной сети | Периоди-чность отбора из каждой распределительной сети | Место проведения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Микробиологические показатели |  |  | 24 пробы | 2 раза в месяц | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | Бактерологический и мембранный метод |
| 1.1. Термотолерантные колиформные бактерии | Число бакт. в 100 мл. | Отсутствие | 24 пробы | 2 раза в месяц | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |
| 1.2. Общие колиформные бактерии | Число бакт. в 100 мл. | Отсутствие | 24 пробы | 2 раза в месяц | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |
| 1.3. Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий | Не более 50 | 24 пробы | 2 раза в месяц | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |
| 2. Органолептические показатели |  |  | 24 пробы | 2 раза в месяц | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе |  |
| 2.1. Запах | Баллы | 2 | 24 пробы | 2 раза в месяц | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 3351-74 |
| 2.2. Привкус | Баллы | 2 | 24 пробы | 2 раза в месяц | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 3351-74 |
| 2.3. Цветность | Градусы | 20(35) | 24 пробы | 2 раза в месяц | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 2.4. Мутность | ЕМФ или мг/л | 2,6(3,5) 1,5(2) | 24 пробы | 2 раза в месяц | Аккредитованная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе | ГОСТ 3351-74 |

Примечание:  в число проб из распределительной сети не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети.

При обнаружении нестандартных проб воды по органолептическим показателям в разводящей сети, проводятся исследования по п. 3 и п.4.

ВНИМАНИЕ! На период паводков и черезвычайных ситуаций, должен устанавливаться усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с территориальным управлением Роспотребнадзора в Чановском районе.

Администрация системы водоснабжения проводит ежеквартально анализ результатов контроля качества воды (до 5-го числа следующего месяца). При получении нестандартных проб, принимать комплекс мер направленных на улучшение качества воды, о чём своевременно информирует территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Чановском районе. При проведении исследования на базе Филиала ФГУЗ, последний предоставляет результаты (протоколы) в течение 5 дней, при выявлении нестандартных проб доводит до сведения администрации системы водоснабжения незамедлительно (по телефону, с последующем документальным подтверждением) для оперативного принятия решения.

При проведении планового или экстренного хлорирования системы водоснабжения, администрация системы водоснабжения за 2-е суток (при экстренном-сутки) ставит в известность Филиал ФБУЗ, для контроля качества дезинфицирующих средств (исследование на активное содержание хлора). Контроль содержания остаточного, связанного и свободного хлора в системе водоснабжения производится во всех тупиковых точках.

ГРАФИК

ОТБОРА ПРОБ НА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ И ОБОБЩЕННЫЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.

| № пп | Номер точек отбора | М е с я ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Скважина д Кабанка |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Водосеть д. Кабинка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Скважина с. Красноярка, д. Камбар |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Водосеть с. . Красноярка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Водосеть с. Кочнёвка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

ГРАФИК

ОТБОРА ПРОБ НА   АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НА ОРГАНИЧЕСКИЕ И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.

| № пп | Номер точек отбора | М е с я ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Скважина с. Красноярка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина д. Кабанка |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина д. Камбар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

СПИСОК

Работников подлежащих обязательным периодическим медицинским осмотрам.

| № пп | Должность | Стаж работы | Фактор вредных условий труда | Периодичность медосмотров, перечень специалистов и исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | директор |  | Работа ПЭВМ | - 1 раз в 2 года - Невролог Офтальмолог - Острота зрения офтальмотонометрия Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации Исследование бинокулярного зрения Цветоощущение Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна |
|  | бухгалтер | 1год 6 мес | Работа ПЭВМ | - 1 раз в 2 года - Невролог Офтальмолог - Острота зрения офтальмотонометрия Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации Исследование бинокулярного зрения Цветоощущение Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна |
|  | Слесарь-электрик | 1 год 3 мес | Общая вибрация | - 1 раз в 2 года - Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Хирург - Паллестезиометрия острота зрения с коррекцией , холодовая проба РВГ (УЗИ) периферических сосудов ,ЭНМГ исследование вестибулярного анализатора аудиометрия |

Лицо непосредственно ответственное за выполнение программы производственного контроля  -    директор Гридин Пётр Михайлович

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за организацию и исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль качества воды | Согласно графика | Директор Гридин Пётр Михайлович |
| 2 | Разработка проектов зон санитарной охраны водопровода | По мере необходимости | Директор Гридин Пётр Михайлович |
| 3 | Контроль состояния зоны санитарной охраны источника водоснабжения | Постоянно | Директор Гридин Пётр Михайлович |
| 4 | Анализ работы скважины, проведение замеров | Ежемесячно | Директор Гридин Пётр Михайлович |
| 5 | Ремонт системы водоснабжения: | В течение года по мере необходимости | Директор Гридин Пётр Михайлович |
|  | Определение места поломки |  |  |
|  | Оповещение руководства |  | Директор Гридин Пётр Михайлович |
|  | Разработка мероприятий по устранению поломки |  |  |
|  | Выполнение мероприятий по устранению поломки |  | Директор Гридин Пётр Михайлович |

СПИСОК НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ-53.

- федеральный закон «О защите прав потребителей».

- СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-профилактических мероприятий

- СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

- СанПин 2.1.4.1002 Зоны санитапрной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.2.1/2.1.3 1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.

Организация производственного контроля

| Объект исследования и/или исследуемый материал | Контролируемые показатели | Кратность контроля |
| --- | --- | --- |
| Условия труда на рабочих местах | - освещенность - микроклимат - шум - электростатические поля - напряженность электрического поля и плотность магнитного потока - яркость ПЭВМ - измерение аэроионного состава воздуха - воздух рабочей зоны | 1 раз в год 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в 3 года 1 pаз в 3 года 1 раз в 3 года 1 раз в год 1 раз в год |
| Санитарно-техничес кое состояние | Санитарно-техническое состояние учебных, вспомо- гательных, бытовых помещений, рабочего оборудо- вания, правильность расстановки | Ежедневно |
| Санитарно-противо- эпидемический режим | Соблюдение сан.-противоэпид. режима: наличие достаточного количества дез. средств ведение учетной документации соблюдение режима профилактической и генеральной уборки помещений | Ежедневно |
| Санитарное состояние помещений |  |  |
| Качество дезинфек- ционных работ | Соблюдение частоты проведения генеральных убо- рок и санитарных дней, обеспеченность уборочным инвентарем. | Ежедневно |
| Качество дератиза- ционных и дезин- секционных работ | Условия хранения, контроль качества дез. растворов отсутствие грызунов, членистоногих | 2 раза в месяц |
| Участок объекта или территории к нему прилегающей | Благоустройство и санитарное содержание территории, площадок для установки контейнеров для сбора ТБО | Ежедневно |

План-график производственного лабораторного контроля

| Контролируемые показатели | Количество точек исследований | Кратность контроля | НД и методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Освещенность | По 1 замеру на рабочих местах | 1 раз в год | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 |
| Микроклимат (t, влажность) | По 1 замеру на рабочих местах | 2 раза в год (в хо-лодный и теплый период года) | СанПиН 2.2.4.548-96 |
| Уровень техногенного шума | На местах с ПЭВМ | 1 раз в год | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 |
| Напряженность электрического поля промышленной час-тоты 50 Гц и плот-ность магнитного потока; электро-статические поля | На рабочих местах с ПЭВМ | 1 раз в 3 года | СанПиН 2.2.2/2.4.134003 |
| Яркость ПЭВМ | На рабочих местах с ПЭВМ | 1 раз в 3 года | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 |
| Измерение аэроионного состава воздуха | На рабочих местах с ПЭВМ | 1 раз в год | СанПиН 2.2.4.1294-03 |